# 双梁起重机每日点检检查表

（适用于5吨-50吨双梁桥式起重机）

设备编号：________     设备吨位：________     检查日期：________     检查人：________

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 合格 | 不合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部分 | 主梁及端梁无明显变形、裂纹 |  |  |  |
| 2 | 机械部分 | 小车轨道无松动、变形 |  |  |  |
| 3 | 机械部分 | 车轮踏面无裂纹、剥落 |  |  |  |
| 4 | 机械部分 | 联轴器连接螺栓无松动 |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳 | 钢丝绳无断丝、断股、打结 |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳 | 绳端固定牢固，压板无松动 |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 | 钢丝绳润滑状况良好 |  |  |  |
| 8 | 吊钩 | 吊钩无裂纹、变形、磨损不超标 |  |  |  |
| 9 | 吊钩 | 防脱钩装置完好有效 |  |  |  |
| 10 | 吊钩 | 吊钩螺母防松装置完好 |  |  |  |
| 11 | 制动器 | 制动轮表面无油污、磨损不超标 |  |  |  |
| 12 | 制动器 | 制动器开闭灵活，制动力矩足够 |  |  |  |
| 13 | 制动器 | 制动瓦衬磨损不超标（≤原厚50%） |  |  |  |
| 14 | 电气系统 | 电源指示灯、警示灯正常 |  |  |  |
| 15 | 电气系统 | 电缆无破损、老化，接头无松动 |  |  |  |
| 16 | 电气系统 | 滑触线接触良好，无严重磨损 |  |  |  |
| 17 | 电气系统 | 限位开关动作灵敏可靠 |  |  |  |
| 18 | 电气系统 | 紧急停止按钮功能正常 |  |  |  |
| 19 | 电气系统 | 超载限制器功能正常 |  |  |  |
| 20 | 安全装置 | 行程限位开关完好 |  |  |  |
| 21 | 安全装置 | 缓冲器完好有效 |  |  |  |
| 22 | 安全装置 | 扫轨板无变形、脱落 |  |  |  |
| 23 | 安全装置 | 声光报警器工作正常 |  |  |  |
| 24 | 轨道 | 轨道无严重磨损、裂纹 |  |  |  |
| 25 | 轨道 | 轨道连接螺栓无松动 |  |  |  |
| 26 | 轨道 | 轨道压板无松动、缺失 |  |  |  |
| 27 | 运行试验 | 空载试车各机构运行平稳 |  |  |  |
| 28 | 运行试验 | 各机构无异响、异常振动 |  |  |  |
| 29 | 运行试验 | 制动距离在标准范围内 |  |  |  |
| 30 | 其他 | 操作手柄/遥控器完好 |  |  |  |

检查结论：

合格项：____项　　不合格项：____项　　整改要求：_______________

签字确认：操作人：________　　设备管理员：________　　日期：________