桥式起重机安装验收表

参照标准：TSG Q7016-2024  （35项全覆盖）

项目名称：_______________    安装单位：_______________    设备型号：_______________    额定起重量：_______________t

| 序号 | 验收项目 | 验收标准与要求 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础混凝土强度 | 达到设计强度等级100%，28天养护报告齐全 | 合格/不合格 |  |
| 2 | 轨道安装水平度 | 纵向≤1/1000，横向≤2/1000，全长≤10mm | 合格/不合格 |  |
| 3 | 轨道接头间隙 | 常温≤3mm，温差补偿按说明书执行 | 合格/不合格 |  |
| 4 | 轨距偏差 | 跨度≤20m时≤±5mm，＞20m时≤±7mm | 合格/不合格 |  |
| 5 | 轨道中心线与梁中心线偏差 | ≤10mm | 合格/不合格 |  |
| 6 | 主梁上拱度 | 跨中S/1000～S/500，无下挠变形 | 合格/不合格 |  |
| 7 | 主梁旁弯度 | ≤S/2000，最大不超过15mm | 合格/不合格 |  |
| 8 | 端梁连接螺栓扭矩 | 达到GB/T 3632要求，防松标记清晰 | 合格/不合格 |  |
| 9 | 端梁与主梁连接焊缝 | 超声波探伤合格，无裂纹气孔 | 合格/不合格 |  |
| 10 | 焊接质量（全机） | 焊缝外观无裂纹、气孔、咬边、未熔合 | 合格/不合格 |  |
| 11 | 绝缘电阻（动力回路） | ≥1MΩ（500V兆欧表） | 合格/不合格 |  |
| 12 | 绝缘电阻（控制回路） | ≥0.5MΩ（500V兆欧表） | 合格/不合格 |  |
| 13 | 接地保护电阻 | ≤4Ω，接地线截面积≥16mm² | 合格/不合格 |  |
| 14 | 控制柜安装检查 | 排列整齐、标识清晰、接地可靠 | 合格/不合格 |  |
| 15 | 电机绝缘电阻 | ≥0.5MΩ（热态），≥1MΩ（冷态） | 合格/不合格 |  |
| 16 | 电缆敷设与接线 | 排列整齐、固定牢固、无破损 | 合格/不合格 |  |
| 17 | 起升高度限位器 | 吊钩上升至极限位自动断电 | 合格/不合格 |  |
| 18 | 大车行程限位器 | 两端极限位置自动切断动力并制动 | 合格/不合格 |  |
| 19 | 小车行程限位器 | 两端极限位置自动切断动力并制动 | 合格/不合格 |  |
| 20 | 超载限制器 | 超过110%额定载荷报警并切断起升动力 | 合格/不合格 |  |
| 21 | 急停开关 | 按下后全部动力回路切断，旋转复位 | 合格/不合格 |  |
| 22 | 起重量限制器 | LED显示准确，超载预报警功能正常 | 合格/不合格 |  |
| 23 | 吊钩探伤检测 | 20倍放大镜+磁粉探伤，表面无裂纹 | 合格/不合格 |  |
| 24 | 吊钩开口度检查 | 开口度增加不超过原尺寸15% | 合格/不合格 |  |
| 25 | 钢丝绳外观检查 | 无断丝、无严重磨损、润滑状态良好 | 合格/不合格 |  |
| 26 | 钢丝绳压板紧固 | 不少于3块压板，紧固力矩达标 | 合格/不合格 |  |
| 27 | 制动器间隙调整 | 0.6～1.5mm，制动平稳无拖磨 | 合格/不合格 |  |
| 28 | 制动瓦衬厚度 | 磨损未达铆钉头，剩余厚度≥原50% | 合格/不合格 |  |
| 29 | 缓冲器安装 | 两端设置齐全，弹性良好安装牢固 | 合格/不合格 |  |
| 30 | 扫轨板安装 | 距轨面≤10mm，安装牢固无松动 | 合格/不合格 |  |
| 31 | 空载试运行 | 各机构全程运行平稳无异响无卡阻 | 合格/不合格 |  |
| 32 | 额定载荷试验 | 起升/运行功能正常无异常位移 | 合格/不合格 |  |
| 33 | 静载荷试验 | 1.25倍额定载荷主梁下挠度合格 | 合格/不合格 |  |
| 34 | 动载荷试验 | 1.1倍额定载荷各机构制动可靠 | 合格/不合格 |  |
| 35 | 安全标识标牌 | 额定起重量标识警示标识齐全清晰 | 合格/不合格 |  |

安装单位（盖章）：_______________    使用单位（盖章）：_______________    检验机构（盖章）：_______________

验收人员签字：_______________    验收日期：_____年_____月_____日

本验收表一式三份，安装单位、使用单位、检验机构各存一份