# 起重机日常检查记录表（30项完整版）

本文档为起重机每日点检标准化工具，适用于桥式、门式、塔式等各类起重机械。每日作业前由操作人员逐项检查并如实记录。

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 判定 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳外观 | 无断丝、无严重磨损、润滑良好 | 合格 | / |
| 2 | 钢丝绳直径 | 实测>=90%公称直径 | 合格 | / |
| 3 | 吊钩转动 | 转动灵活，防脱装置完好 | 合格 | / |
| 4 | 吊钩探伤 | 无裂纹、无塑性变形 | 合格 | / |
| 5 | 制动器间隙 | 0.5-1.0mm，均匀一致 | 合格 | / |
| 6 | 制动器磨损 | 制动衬垫>=50%厚度 | 合格 | / |
| 7 | 制动器灵敏度 | 空载下降<=200mm制动 | 合格 | / |
| 8 | 起升限位器 | 动作灵敏，切断准确 | 合格 | / |
| 9 | 行程限位器 | 两端各剩>=3m余量 | 合格 | / |
| 10 | 超载限制器 | 110%动作，功能正常 | 合格 | / |
| 11 | 缓冲器挡板 | 完好紧固，弹性正常 | 合格 | / |
| 12 | 联轴器 | 无裂纹、螺栓紧固 | 合格 | / |
| 13 | 减速机 | 无异响、无漏油、油位正常 | 合格 | / |
| 14 | 电动机 | 无异响、温升正常、接地可靠 | 合格 | / |
| 15 | 控制按钮 | 各按钮灵敏、无卡滞 | 合格 | / |
| 16 | 滑触线电缆 | 无破损、无短路、接头完好 | 合格 | / |
| 17 | 轨道压板 | 无松动、无断裂 | 合格 | / |
| 18 | 轨道接头 | 高低差<=2mm，间隙<=3mm | 合格 | / |
| 19 | 车轮组 | 无啃轨、无异常磨损 | 合格 | / |
| 20 | 端梁连接 | 螺栓紧固、无变形 | 合格 | / |
| 21 | 主梁下挠 | <=L/700（空载状态） | 合格 | / |
| 22 | 警示蜂鸣器 | 通电后正常闪烁鸣响 | 合格 | / |
| 23 | 安全标识 | 清晰、完整、无遮挡 | 合格 | / |
| 24 | 灭火器 | 有效期内、压力正常 | 合格 | / |
| 25 | 电气柜 | 门关严、无积尘、散热良好 | 合格 | / |
| 26 | 防脱钩装置 | 完好、紧固、有效 | 合格 | / |
| 27 | 防风夹轨器 | 锚定可靠、操作灵活 | 合格 | / |
| 28 | 声光报警器 | 通电后声光正常 | 合格 | / |
| 29 | 电缆卷筒 | 收放正常、无卡阻 | 合格 | / |
| 30 | 总电源 | 漏保正常、相序保护正常 | 合格 | / |

使用说明：1）每日作业前执行，严禁事后补填；2）合格打/，异常备注并上报；3）检查表存档>=6个月；4）异常项经维修确认后方可恢复。参考标准：GB/T 3811-2008、GB/T 5972-2016、TSG Q7015-2016。编制：河南克鲁德重工有限公司