# 单梁起重机安全操作规程

（LD型、LH型电动单梁起重机）

# 一、适用范围

本规程适用于额定起重量1-20吨的电动单梁起重机（LD型、LH型），包括地面操作和驾驶室操作两种方式。

操作人员必须持有市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》（Q2桥门式起重机司机），持证上岗。

本规程依据GB 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》、TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》编制。

使用单位应建立单梁起重机安全管理制度，每台设备建立技术档案，记录安装、检验、维修保养等信息。

本规程适用于室内及露天场所，露天使用时需注意风速不得超过6级（约10.8m/s）。

# 二、班前检查程序

每班作业前必须按以下项目逐项检查，确认合格后方可作业。检查结果填写在日检记录表中。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手柄/遥控器 | 外观及按键功能 | 按键灵敏、外观无破损 |
| 2 | 急停开关 | 按下测试 | 按下后整机断电 |
| 3 | 电源指示灯 | 通电状态 | 指示灯正常亮起 |
| 4 | 电动葫芦 | 空载试运行 | 升降运行无异响 |
| 5 | 大车行走 | 空载运行 | 前进后退正常、无异响 |
| 6 | 限位器 | 上升限位测试 | 碰触限位后自动停止 |
| 7 | 钢丝绳 | 外观检查 | 无断丝、无扭曲、无磨损 |
| 8 | 吊钩 | 外观检查 | 无裂纹、变形，转动灵活 |
| 9 | 轨道 | 目视检查 | 无变形、无异物 |
| 10 | 滑触线 | 通电检查 | 供电正常、集电器接触良好 |

# 三、标准操作流程

## 第1步：接通电源

合上主电源开关，确认电压表指示380V±10%。

## 第2步：空载试车

分别操作大车前后运行、电动葫芦升降各2次，确认各方向运行正常、无异响。

## 第3步：吊物捆绑

根据吊物重量和形状选择合适的吊具或吊带，确认重心位置正确、捆绑牢固。

## 第4步：试吊

将吊物吊起20-50mm高度，静止10秒，检查制动器是否可靠，确认吊物无滑动。

## 第5步：平移

操作大车将吊物平移至目标位置上方，起吊物离地高度不超过0.5米。

## 第6步：落位

缓慢下降至指定位置，注意对位精度，避免吊物摆动碰撞。

## 第7步：松钩

确认吊物放置平稳后卸下吊具，检查吊物是否稳固。

## 第8步：结束

将吊钩升至安全高度（距上限位不小于500mm），小车移至跨端，切断主电源。

# 四、十不吊原则

超载不吊：超过额定起重量不吊

指挥不明不吊：指挥信号不清晰或无人指挥不吊

捆绑不牢不吊：吊物捆绑不牢固、重心不稳不吊

吊物下站人不吊：吊物下方或附近有人不吊

斜拉歪吊不吊：吊钩不在吊物正上方时不吊

安全装置失灵不吊：限位器、制动器等安全装置失效不吊

吊物锋利无保护不吊：易切割吊带的锋利边缘无防护不吊

光线阴暗不吊：作业区域照明不足、视线不清不吊

六级以上大风不吊：露天作业风速超过6级不吊

病酒状态不吊：操作人员身体不适或酒后不吊

编制单位：河南克鲁德重工有限公司

编制日期：2026年6月

版本号：V1.0