# 起重机选型参数速查表（18种机型对照）

本速查表根据GB/T 3811-2008《起重机设计规范》及JB/T 1306-2008标准编制，涵盖18种常见起重机型号的选型参数对照，适用于工程师和采购人员快速比选设备。

| 序号 | 型号/类型 | 起重量(t) | 跨度(m) | 高度(m) | 速度(m/min) | 工作级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LD电动单梁 | 1~5 | 7.5~22.5 | 6~18 | 8/0.8 | A3~A5 |
| 2 | LX悬挂单梁 | 0.5~5 | 3~15 | 6~18 | 8/0.8 | A3~A5 |
| 3 | QD通用桥式 | 5~50 | 10.5~31.5 | 12~22 | 8~20 | A3~A6 |
| 4 | QZ抓斗 | 5~20 | 10.5~31.5 | 12~22 | 20~40 | A6~A7 |
| 5 | QC电磁 | 5~20 | 10.5~31.5 | 12~22 | 8~16 | A6~A7 |
| 6 | QY冶金 | 5~50 | 10.5~31.5 | 12~22 | 8~12 | A7~A8 |
| 7 | QB防爆 | 1~20 | 7.5~28.5 | 6~18 | 8/0.8 | A3~A5 |
| 8 | QN绝缘 | 5~50 | 10.5~31.5 | 12~22 | 8~16 | A3~A6 |
| 9 | MG双梁门式 | 5~50 | 18~35 | 10~14 | 8~16 | A4~A6 |
| 10 | MH葫芦门式 | 1~20 | 10~30 | 6~12 | 8/0.8 | A3~A5 |
| 11 | ME双小车 | 2×20~2×50 | 18~40 | 12~16 | 8~16 | A5~A7 |
| 12 | 5t双梁桥式 | 5 | 10.5~22.5 | 12~16 | 8~12 | A3~A5 |
| 13 | 10t双梁桥式 | 10 | 10.5~25.5 | 12~16 | 8~12 | A3~A5 |
| 14 | 16/3.2t双梁 | 16/3.2 | 10.5~28.5 | 12~16 | 8~12 | A4~A6 |
| 15 | 20/5t双梁 | 20/5 | 10.5~31.5 | 12~22 | 8~12 | A4~A6 |
| 16 | 32/8t双梁 | 32/8 | 13.5~31.5 | 16~22 | 8~16 | A5~A7 |
| 17 | 50/12.5t双梁 | 50/12.5 | 16~31.5 | 16~22 | 8~16 | A5~A7 |
| 18 | 75~100t双梁 | 75~100 | 16~31.5 | 16~22 | 6~10 | A6~A8 |

注：以上参数为常见配置参考值，实际选型需根据工况条件、使用等级和载荷状态综合确定。特殊环境（防爆、冶金、绝缘、露天等）应选用对应的专用机型。

河南克鲁德重工有限公司 | 电话: 400-086-9590 | www.krude.cn